ПАМЯТКА

о действиях в условиях пожара и взрыва

При пожаре на объектах надо опасаться высокой задымленности и загазованности, обрушений конструкций зданий, взрывов технологического оборудования и приборов, емкостей с горючими веществами, падения подгоревших деревьев и провалов в подгоревший грунт. Опасно входить в зону задымления, если видимость менее 20 метров.

При спасении пострадавших из горящих зданий и при тушении пожаров соблюдайте следующие правила:

> прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани и т.д.;

> возможны вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха; 

> в сильно задымленном помещении двигайтесь, пригнувшись или ползком; 

> для зашиты от угарного газа дышите через увлажненную ткань. 

ПОМНИТЕ: 

> маленькие дети от страха прячутся под кровати, забиваются в угол;

> если на вас загорелась одежда, ложитесь на землю и, перекатываясь, сбейте пламя, бежать нельзя - это еще больше раздует пламя;

> увидев, человека в горящей одежде, набросьте на него пальто, плащ или какое-нибудь покрывало, и плотно прижмите! На места ожогов наложите повязки и отправьте пострадавшего в больницу;

> при тушении пожара используйте огнетушители, пожарные краны, а также воду, песок, землю, покрывала и другие средства;

> огнегасяшие вещества направляйте в места наиболее интенсивного горения и не на пламя, а на горящую поверхность;

> если горит вертикальная поверхность, воду подавайте в верхнюю ее часть;

> в задымленном, помещении применяйте распыленную струю, что способствует осаждению дыма и снижению температуры;

> горючие жидкости тушите пенообразующами составами, засыпайте песком или землей, а также накрывайте небольшие очаги покрывалом, одеждой, брезентом и т.п. Дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, чтобы избежать вторичных факторов возгорания. Если горит электропроводка, сначала выверните предохранительные пробки или выключите рубильник, а потом приступайте к тушению;

> выходите из зоны пожара в наветренную сторону, то есть туда, откуда дует ветер;

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Вторичным последствием взрыва является поражение находящихся внутри здания людей обломками конструкций, их погребение под завалами, а также возникновение пожаров и утечка разных ядовитых веществ из поврежденных емкостей. Будьте внимательны и осторожны!